MEMORIAL DESCRITIVO – SERVIÇO DE REPINTURA DA PARTE INTERNA DA CASA DA CULTURA E FECHAMENTO DA PARTE DE BAIXO DA ESCADA PARA CRIAÇÃO DE PEQUENO DEPÓSITO

1. Introdução

Este memorial descritivo tem por objetivo detalhar os serviços a serem executados na obra de repintura da parte interna da Casa da Cultura e o fechamento da parte de baixo da escada, visando a criação de um pequeno depósito. A área a ser repintada é de aproximadamente 510 m² de parede, com 225 m² de teto. Além disso, a área a ser fechada embaixo das escadas é de aproximadamente 5 m² de alvenaria.

2. Descrição dos Serviços

2.1 Repintura da Parte Interna

Os serviços iniciais incluem a movimentação de móveis e o isolamento de interruptores, tomadas, piso e outros elementos sensíveis. Será realizado o lixamento das paredes existentes e a execução de reparos em massa acrílica para o recebimento de pintura.

Para a pintura das paredes, será aplicada uma demão de fundo selador acrílico e, em seguida, duas demãos de pintura látex acrílica premium. A pintura do teto seguirá o mesmo padrão, com a aplicação de duas demãos de pintura látex acrílica premium.

2.2 Fechamento da Parte de Baixo da Escada (Depósito) e Reforma

Para a vedação, será realizada a alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 centímetros (espessura de 14 centímetros, bloco deitado) e argamassa de assentamento preparada em betoneira. O chapisco será aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, utilizando colher de pedreiro e argamassa traço 1:3, com preparo manual. O emboço será feito com argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas, com espessura de 10 milímetros e taliscas, para ambientes com área menor que 5 metros quadrados.

A pintura do depósito incluirá uma demão de fundo selador acrílico e duas demãos de pintura látex acrílica premium.

A esquadria contará com a instalação de uma porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixada com parafusos.

Para a iluminação e tomada, será fornecido e instalado um interruptor simples de 10 amperes e 250 volts, além de uma tomada 2P+T de 10 amperes e 250 volts, em conjunto montado para sobrepor em caixa 4" x 2" com dois módulos. O condulete de PVC, tipo E, será utilizado para o eletroduto de PVC soldável DN 25 milímetros (3/4 polegadas), aparente, e será fornecido e instalado. O eletroduto rígido soldável de PVC DN 25 milímetros (3/4 polegadas), aparente, também será fornecido e instalado, assim como a curva de 90 graus para eletroduto de PVC roscável DN 25 milímetros (3/4 polegadas) para circuitos terminais, instalada em forro. A iluminação será completada com uma luminária LED plafon redonda de sobrepor bivolt de 12/13 watts e diâmetro de 17 centímetros.

Os acabamentos incluirão rodapé cerâmico de 7 centímetros de altura, utilizando placas esmaltadas comerciais de dimensões 35x35 centímetros (padrão popular).

Será instalado um alçapão de alumínio tipo veneziana com guarnição, fixado com parafusos, no segundo pavimento.

Para a tomada na recepção, será instalada uma caixa retangular de PVC 4" x 2" baixa (0,30 metros do piso) na parede, com fornecimento e instalação de tomada baixa de embutir de dois módulos, 2P+T 10 amperes, incluindo suporte e placa.

Por fim, será realizada a limpeza do piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido.

Formosa do Sul-SC, 13 de junho de 2024.

__________________________

MATEUS CIPRIANI IMBES

ENGENHEIRO CIVIL